《食品理化检验技术 》

课程/实训教案

授课班级：    11食品加工技术

授课教师：    王顺新

授课时间：    2012-2013学年第1学期

河北女子职业技术学院

食品中水分的测定  实训项目

实训学时   4       实训指导老师   王顺新    实训时间  9-27

一、实训目标及任务要求：

1. 掌握直接干燥法测定水分的步骤

2. 掌握直接干燥法的使用范围

3. 掌握恒重的判断方法，并学会制作水分测定的原始记录单

二、实训准备：

1.实验设备：恒温干燥箱、称量瓶、分析天平

2.实验试剂：6N盐酸：量取100ml盐酸，加水稀释至200ml。

6N氢氧化钠溶液：称取24g氢氧化钠，加水溶解并稀释至100ml。

海砂：取用水洗去泥土的海砂或河砂，先用6N盐酸煮沸0.5h，用水洗至中性，再用6N氢氧化钠溶液煮沸0.5h，用水洗至中性，经105℃干燥备用。
三、实训地点：

1.校内食品分析与检验实训室

四、组织形式

1.分组：3人一组。

分7个组，1组和2组测定面包的水分含量；3组和4组测定面粉的水分含量；5-7组测定果酱的水分含量，

五、知识储备

1.水分测定意义：

在食品生产中，给计算生产中的物料平衡提供数据，指导工艺控制，保证生产的食品品质；在食品监督管理中，评价食品的品质。

2.水分存在的形式

结合水（束缚水）：较难从物料中逸出，指结晶水和吸附水。

非结合水（游离水）：易于从物料中分离，包括：润湿水分、渗透水分和毛细管水。

3.水分的测定方法

直接法：利用水分本身的物理化学性质来测定。有干燥法、蒸馏法和卡尔费休法。

间接法：通过对其它成分测定后，计算出水分的含量。

2..实验原理： 食品中的水分一般是指在100℃左右直接干燥的情况下，所失去物质的总量。

直接干燥法适用于在95～105℃下，不含或含其他挥发性物质甚微的食品。

3..实验步骤：

（1）、固体样品：取洁净铝制或玻璃制的扁形称量瓶，置于95～105℃干燥箱中，瓶盖斜支于瓶边，加热0.5～1.0h，取出盖好，置干燥器内冷却0.5h，称量，并重复干燥至恒量。称取2.00～10.0g切碎或磨细的样品，放入此称量瓶中，样品厚度约为5mm。加盖，精密称量后，置95～105℃干燥箱中，瓶盖斜支于瓶边，干燥2～4h后，盖好取出，放入干燥器内冷却0.5h后称量。然后再放入95～105℃干燥箱中干燥1h左右，取出，放干燥器内冷却0.5h后再称量。至前后两次质量差不超过2mg，即为恒量。

（2）、半固体或液体样品：取洁净的蒸发皿，内加10.0g海砂及一根小玻棒，置于95～105℃干燥箱中，干燥0.5～1.0h后取出，放入干燥器内冷却0.5h后称量，并重复干燥至恒量。然后精密称取5～10g样品，置于蒸发皿中，用小玻棒搅匀放在沸水浴上蒸干，并随时搅拌，擦去皿底的水滴，置95～105℃干燥箱中干燥4h后盖好取出，放入干燥器内冷却0.5h后称量。以下按3.1自“然后再放入95～105℃干燥箱中干燥1h左右”起依法操作。

蒸发水分的质量（g）

水分的百分含量（%）＝                         ×100

称取样品的质量（g）

（3）原始记录的模板

六、步骤安排（含学生注意事项）：

1.课前要求每组学生查阅面包、面粉和果酱的国家标准和水分含量的测定方法，写预习报告，明确水分测定实验原理和实验目的，了解水分测定的实验步骤

2.根据预习报告和分组情况组织学生进行实验

（1）称量瓶的恒重：掌握恒重的操作

（2）样品的称量：正确使用分析天平并正确填写原始数据（做平行实验）；根据样品的状态（固态或液体）选择样品的处理方法

（3）样品的干燥：干燥器和恒温干燥箱的正确使用

3.根据实验情况指导学生正确操作及注意事项

4.撰写实验报告：讲解实验报告的中原始记录的填写并展示模板

XX水分含量测定原始记录

| 样品名称 |  |  | 样品编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验日期 |  |  | 环境情况 |  |
| 方法依据 |  |  |  |  |
| 仪器型号 |  |  |  |  |
| 实验次数 |  | 1 | 2 | 3 |
| 称量瓶重W0(g) | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
| 烘前瓶样品重W1(g) |  |  |  |  |
| 烘后试样 与瓶重W2(g) | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
| 水分含量（g/100g) |  |  |  |  |
| 计算公式 |  | 水分（g/100g)=（W2-W1)/(W1-W0)X100 |  |  |
| 平均值（g/100g) |  |  | 修约值（g/100g) |  |

七、实训总结：

1.通过实验，掌握了恒重的概念，掌握了直接法测定水分含量

2.原始记录的填写有了进一步提高

3.结果的计算和分析有待进一步加强

食品理化检验技术  课堂教学设计与安排

课题：   蛋白质的测定

授课老师：  王顺新

授课时间：   2012-10-22

教学学时：    2

一、教学目标（含知识目标、能力目标、情感目标）：

1. 知识目标：了解蛋白质和蛋白质系数、氨基酸和氨基酸态氮的概念，凯氏定氮法原理和方法，氨基酸和氨基酸态氮的测定原理，掌握蛋白质的计算和原始记录的填写。

2.能力目标：掌握凯氏定氮装置的组件和安装、使用知识。熟练地掌握常量、微量凯氏定氮法的操作技能，掌握氨基酸态氮的检验方法和技术。

3. 素质目标：培养学生互相沟通和团队合作的能力。

二、教学重点：

1. 凯氏定氮法原理和方法，氨基酸和氨基酸态氮的测定原理

三、教学难点：

1. 凯氏定氮法原理和方法，蛋白质的计算和原始记录的填写。

2. 蛋白质的计算和原始记录的填写

四、教学准备：

1.实验设备：消化炉、凯氏定氮仪、电炉

2.实验试剂：浓硫酸、硫酸钾、硫酸铜、氢氧化钠、盐酸、甲基红、溴甲酚绿、硼酸、乙醇等

五、教学方法：

1.演示法

2.案例法

3.任务驱动法

六、教材分析：

1.采用的教材为项目教学设计，实验性很强

2.对于理论性的内容进行了弱化，便于学生理解，强调操作。

七、教学过程：

| 教学过程 | 教学内容 | 教师活动 | 学生活动 | 教案设计说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 蛋白质的概述及测定意义，明确任务-凯式定氮法测蛋白质含量 | 讲解蛋白质的概念机测定意义利用案例法、启发式教学，引导学生复习蛋白质的有关知识 | 回顾蛋白质的有关知识，了解任务目的 |  |
| 2 | 蛋白质的测定原理 | 利用多媒体讲解，提问 |  |  |
| 3. | 蛋白质的测定步骤 | 演示法讲解测定的三个步骤：消化、蒸馏、滴定 | 轮流现场操作演示定氮的过程 |  |
| 4 | 蛋白质的计算和注意事项 | 重点强调蛋白质计算公式的运用，避免死板硬套，并说明测定过程中易出现的问题 | 理解公式并运用公式进行解题 |  |

八、教学反思：

1.通过教学，学生们对于理论知识的掌握必须通过实验来实现，对于实验原理理解薄弱，但对于具体的实验操作过程掌握的较好。

2.加强理实一体化的教学很重要。